## 1. Resumen de Características por Modo

El modelo cuenta con un total de 179 variables, integrando datos de activos físicos con series de tiempo meteorológicas limitadas a una ventana de 12 horas (desde la hora actual $t=0$ hasta $t=12$).

| Modo de Criticidad | Cantidad de Características | Detalle de las variables |
| --- | --- | --- |
| Estructural General | 19 | Identificadores, fechas, taxonomía, datos administrativos. |
| Configuración Eléctrica | 15 | Fases, carga, usuarios, capacidad, identificadores de red. |
| Geometría Red | 5 | Longitudes, alturas y puestas a tierra. |
| Materiales Conductor | 5 | Calibres, materiales y tipos de conductor. |
| Espacial | 4 | Coordenadas origen y destino (X1, Y1, X2, Y2). |
| Entorno Vegetación | 1 | Índice o clasificación de vegetación. |
| Hidrometeorológico | 52 | 13h (0-12) de precipitación, humedad, nubosidad y visibilidad. |
| Eólico | 26 | 13h (0-12) de velocidad de viento y ráfagas. |
| Barométrico | 26 | 13h (0-12) de presión atmosférica y presión en superficie. |
| Térmico Radiativo | 26 | 13h (0-12) de temperatura y radiación solar. |
| TOTAL DE VARIABLES | 179 | Base de datos completa (Activos + Clima) |

## 2. Lógica de Conexiones e Interacciones

Para construir la matriz de adyacencia y modelar el sistema como un grafo interconectado, se han asumido las siguientes relaciones basadas en el comportamiento físico y eléctrico del entorno:

- Estrés Mecánico y Viento: Las ráfagas de viento impactan directamente sobre la geometría de la red. Se conectan las variables de viento (wind_gust_spd_0) con la LONGITUD del vano, ALTURA y LONG_CRUCETA, asumiendo que un mayor perfil geométrico aumenta la carga mecánica.

- Riesgo por Vegetación: La VEGETACION se vincula con la velocidad del viento y la geometría de la red. El viento actúa como catalizador para que la vegetación cercana interactúe (o colisione) con las líneas.

- Límites Térmicos y Ampacidad: La capacidad del conductor para disipar calor depende del clima. Se conectan la temperatura actual (temp_0) y radiación solar (solar_rad_0) con las variables del activo (CONDUCTOR, CALIBRE_F, CAPACIDAD_NOMINAL y ENERG_CIRCULA).

- Topología Espacial: Las coordenadas geoespaciales (X1, Y1, X2, Y2) se ligan a la LONGITUD física y anclan los identificadores de los activos (FID_VANO, COD_APOYO_FIN).

- Cadenas Temporales (Clima): Las series de tiempo meteorológicas se conectan de forma secuencial (ej. $t=0$ se conecta con $t=1$, $t=1$ con $t=2$), asumiendo que el clima tiene inercia y sigue un proceso secuencial.

- Dependencias Eléctricas: Los agrupadores lógicos y de jerarquía eléctrica (CIRCUITO, TRAFO) se enlazan con las medidas de impacto aguas abajo, como la cantidad de usuarios (CNT_USUS) y la energía promedio (PROMEDIO_KWH).

3. Explorando alternativas para estudio espacio-temporal de criticidad

### Conexiones Topológicas y de Estructura de Red (Teoría de Grafos)

Estas características capturan la importancia geométrica y de enrutamiento de un nodo dentro del circuito.

- Centralidad de Intermediación (Betweenness Centrality): Mide cuántas veces un nodo actúa como puente en el camino más corto entre otros dos nodos. Un nodo con alta intermediación es un punto único de falla (single point of failure); si cae, divide el circuito.

- Centralidad de Grado (Degree Centrality): El número de vanos o líneas conectadas a un apoyo/nodo. Nodos con grado superior a 2 suelen ser derivaciones o ramales importantes.

- Profundidad o Distancia Eléctrica a la Subestación: La suma de las impedancias o la distancia física ($X, Y$) desde el nodo evaluado hasta el nodo fuente (transformador de potencia). A mayor distancia, mayores caídas de tensión y tiempos de despeje de fallas.

- Nodos Aguas Abajo (Downstream Dependencies): Una conexión acumulativa. Si el nodo $i$ alimenta a los nodos $j, k, l$, la característica del nodo $i$ debe heredar e integrar la suma de CNT_USUS (usuarios) y PROMEDIO_KWH de todos sus sucesores lógicos.

### Conexiones Eléctricas y Físicas (Interacciones de Flujo)

Aquí es donde el modelo se vuelve verdaderamente informado por la física, acoplando las variables estructurales con las leyes de Kirchhoff.

- Matriz de Admitancia Nodal ($Y_{bus}$): Las características de conductancia y susceptancia de los conductores (CALIBRE_F, MATERIAL_F, LONGITUD) deben vincular matemáticamente los nodos adyacentes. La criticidad de un nodo depende directamente de la admitancia de las líneas que lo conectan.

- Sensibilidad de Tensión y Transferencia de Potencia (PTDF): Relación de cómo el flujo de energía en una línea (conectando el nodo $A$ y $B$) cambia ante una inyección de potencia. Nodos que operan cerca de su límite de estabilidad de tensión o capacidad térmica son altamente críticos.

- Desbalance de Fases Combinado: Si el nodo $A$ tiene una configuración CNT_FASES diferente al nodo $B$ adyacente (por ejemplo, pasa de trifásico a monofásico), ese nodo de transición experimenta esfuerzos eléctricos distintos y es clave para el análisis del NEUTRO y corrientes de retorno.

### Interacciones Espacio-Temporales (Ambientales Compartidas)

Dado que estás incluyendo series de tiempo meteorológicas, los eventos climáticos no atacan nodos aislados, sino áreas de la red.

- Correlación de Exposición Climática: Nodos conectados físicamente que comparten la misma cuadrícula espacial ($X, Y$) sufrirán perfiles similares de ráfagas de viento (wind_gust_spd) o descargas atmosféricas.

- Efecto Vela o Carga Mecánica Combinada: La conexión entre la LONG_CRUCETA, la LONGITUD del vano adyacente y la velocidad del viento transversal. Un apoyo (nodo) es más crítico si soporta vanos muy largos y está perpendicular a la dirección predominante de las ráfagas.

- Densidad de Vegetación Vecina: Un nodo puede estar despejado, pero si el nodo adyacente en el mismo vano tiene un alto índice de VEGETACION, el riesgo de falla por caída de árboles se transfiere a ambos.

### Propagación de Fallas y Respaldo (Resiliencia)

La criticidad no solo es la probabilidad de falla, sino la capacidad de recuperación.

- Presencia de Nodos de Transferencia (Tie-lines): Nodos que cuentan con equipos de seccionamiento (reconectadores, seccionadores) que permiten reconfigurar la red y transferir carga a un CIRCUITO adyacente en caso de falla. Estos nodos reducen la criticidad del impacto aguas abajo.

- Coordinación de Protecciones: La relación entre la CAPACIDAD_NOMINAL del transformador o elemento de protección más cercano y las características del conductor aguas abajo.